Вариант 3

Условия, при которых f = 1: (x4x5+x1x2x3) = 0,5,8,10

Условия, при которых f=d: (x1x2x4) = 1

1. Таблица истинности

| x1x2x3x4x5 | x4x5 | x4x510 | x1x2x3 | x1x2x310 | x1x2x4 | x1x2x410 | + | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000 | 00 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0 | 0 | 1 |
| 00001 | 01 | 1 | 000 | 0 | 000 | 0 | 1 | 1 |
| 00010 | 10 | 2 | 000 | 0 | 001 | 1 | 2 | d |
| 00011 | 11 | 3 | 000 | 0 | 001 | 1 | 3 | d |
| 00100 | 00 | 0 | 001 | 1 | 000 | 0 | 1 | 1 |
| 00101 | 01 | 1 | 001 | 1 | 000 | 0 | 2 | 1 |
| 00110 | 10 | 2 | 001 | 1 | 001 | 1 | 3 | d |
| 00111 | 11 | 3 | 001 | 1 | 001 | 1 | 4 | d |
| 01000 | 00 | 0 | 010 | 2 | 010 | 2 | 2 | 0 |
| 01001 | 01 | 1 | 010 | 2 | 010 | 2 | 3 | 0 |
| 01010 | 10 | 2 | 010 | 2 | 011 | 3 | 4 | 0 |
| 01011 | 11 | 3 | 010 | 2 | 011 | 3 | 5 | 1 |
| 01100 | 00 | 0 | 011 | 3 | 010 | 2 | 3 | 0 |
| 01101 | 01 | 1 | 011 | 3 | 010 | 2 | 4 | 0 |
| 01110 | 10 | 2 | 011 | 3 | 011 | 3 | 5 | 1 |
| 01111 | 11 | 3 | 011 | 3 | 011 | 3 | 6 | 0 |
| 10000 | 00 | 0 | 100 | 4 | 100 | 4 | 4 | 0 |
| 10001 | 01 | 1 | 100 | 4 | 100 | 4 | 5 | 1 |
| 10010 | 10 | 2 | 100 | 4 | 101 | 5 | 6 | 0 |
| 10011 | 11 | 3 | 100 | 4 | 101 | 5 | 7 | 0 |
| 10100 | 00 | 0 | 101 | 5 | 100 | 4 | 5 | 1 |
| 10101 | 01 | 1 | 101 | 5 | 100 | 4 | 6 | 0 |
| 10110 | 10 | 2 | 101 | 5 | 101 | 5 | 7 | 0 |
| 10111 | 11 | 3 | 101 | 5 | 101 | 5 | 8 | 1 |
| 11000 | 00 | 0 | 110 | 6 | 110 | 6 | 6 | 0 |
| 11001 | 01 | 1 | 110 | 6 | 110 | 6 | 7 | 0 |
| 11010 | 10 | 2 | 110 | 6 | 111 | 7 | 8 | 1 |
| 11011 | 11 | 3 | 110 | 6 | 111 | 7 | 9 | 0 |
| 11100 | 00 | 0 | 111 | 7 | 110 | 6 | 7 | 0 |
| 11101 | 01 | 1 | 111 | 7 | 110 | 6 | 8 | 1 |
| 11110 | 10 | 2 | 111 | 7 | 111 | 7 | 9 | 0 |
| 11111 | 11 | 3 | 111 | 7 | 111 | 7 | 10 | 1 |

2. КДНФ и ККНФ

КДНФ: f = Гx1Гx2Гx3Гx4Гx5 V Гx1Гx2Гx3Гx4x5 V Гx1Гx2x3Гx4Гx5 V Гx1Гx2x3Гx4x5 V Гx1x2Гx3x4x5 V Гx1x2x3x4Гx5 V x1Гx2Гx3Гx4x5 V x1Гx2x3Гx4Гx5 V x1Гx2x3x4x5 V x1Гx2Гx3x4Гx5 V x1x2x3Гx4x5 V x1x2x3x4x5

ККНФ: f = (Гx1 V x2 V Гx3 V Гx4 V Гx5) (Гx1 V x2 V Гx3 V Гx4 V x5)  (Гx1 V x2 V Гx3 V x4 V Гx5)  (Гx1 V x2 V x3 V Гx4 V Гx5) (Гx1 V x2 V x3 V Гx4 V x5) (Гx1 V x2 V x3 V x4 V x5) (x1 V Гx2 V Гx3 V Гx4 V Гx5) (x1 V Гx2 V Гx3 V x4 V Гx5) (x1 V Гx2 V Гx3 V x4 V x5) (x1 V Гx2 V x3 V Гx4 V x5) (x1 V Гx2 V x3 V x4 V Гx5) (x1 V x2 V Гx3 V Гx4 V Гx5) (x1 V x2 V Гx3 V Гx4 V x5) (x1 V x2 V Гx3 V x4 V x5) (x1 V x2 V x3 V Гx4 V Гx5) (x1 V x2 V x3 V x4 V Гx5)

3. Минимизация методом Квайна-МакКласки

Нахождение простых импликант (максимальных кубов).

| K0(f) ∪ N(f) | K1(f) | K2(f) | K3(f) | Z(f) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00000 v | 0000X v 000X0 v 00X00 v 000X1 0001X 00X01 v X0001 00X10 v 0010X v 001X0 v X0100 00X11 v 0X011 001X1 v 0011X v 0X110 X0111 111X1 | 00X0X 00XX0 000XX 001XX 00XX1 00X1X | 00XXX K4(f) = ⊘ | 11010 X0001 X0100 0X011 0X110 X0111 111X1 00XXX |
| 00001 v 00010 v 00100 v |  |  |  |  |
| 00011 v 00101 v 00110 v 10001 v 10100 v |  |  |  |  |
| 00111 v 01011 v 01110 v 11010 |  |  |  |  |
| 10111 v 11101 v |  |  |  |  |
| 11111 v |  |  |  |  |

| Простые импликанты (максимальные кубы) |
| --- |
|  | 00000 | 00001 | 00100 | 00101 | 10001 | 10100 | 01011 | 01110 | 11010 | 10111 | 11101 | 11111 |
| 11010 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| X0001 |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| X0100 |  |  | * |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 0X011 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 0X110 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| X0111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 111X1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |
| 00XXX | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заметим, что каждая импликанта входит в ядро покрытия так как покрывает минимум одну вершину, не покрываемую больше ни чем.

Множество существенных импликант (максимальных кубов) образует ядро покрытия как его обязательную часть:

T = {11010, X0001, X0100, 0X011, 0X110, X0111, 111X1, 00XXX}

Метод Петрика не требуется, так как минимальное покрытие совпадает с ядром покрытия.

Минимальное покрытие функции:

Cmin = {T} = {11010, X0001, X0100, 0X011, 0X110, X0111, 111X1, 00XXX }

Sa = 31, Sb = 39

Этому покрытию соответствует МДНФ следующего вида:

f = x1x2Гx3x4Гx5 V Гx2Гx3Гx4x5 V Гx2x3Гx4Гx5 V Гx1Гx3x4x5 V Гx1x3x4Гx5 V Гx2x3x4x5 V x1x2x3x5 V Гx1Гx2

4. Минимизация на картах Карно

4.1 МДНФ

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 |  |  |  | 1 |
| 10 |  |  | 1 |  |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 |  |  |
| 01 | 1 |  | 1 |  |
| 11 |  | 1 | 1 |  |
| 10 |  |  |  | 1 |

X4X5                                                                                                 		 X4X5

X2X3                                                                               .                  X2X3

X1 = 0								X1 = 1

Минимальное покрытие функции:

Минимальное покрытие функции:

Cmin  = {11010, X0001, X0100, 0X011, 0X110, X0111, 111X1, 00XXX }

Sa = 31, Sb = 39

Этому покрытию соответствует МДНФ следующего вида:

f = x1x2Гx3x4Гx5 V Гx2Гx3Гx4x5 V Гx2x3Гx4Гx5 V Гx1Гx3x4x5 V Гx1x3x4Гx5 V Гx2x3x4x5 V x1x2x3x5 V Гx1Гx2

4.2 МКНФ

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | d | d |
| 01 |  |  | d | d |
| 11 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 0 | 0 |  | 0 |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 |  | 0 | 0 |
| 01 |  | 0 |  | 0 |
| 11 | 0 |  |  | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |  |

X4X5                                                                                                 		 X4X5

X2X3                                                                               .                  X2X3

X1 = 0								X1 = 1

Минимальное покрытие функции:

Cmin(f) = {01X0X, X1X00, 011X1, X001X, 0X010, 100X0, 110X1, 1X110, 10101}

Sa = 34, Sb = 43

Этому покрытию соответствует МКНФ следующего вида:

f = (Гx1 V x2 V Гx4 ) (x2 V Гx4 V Гx5) (Гx1 V x2 V x3 V x5) (Гx2 V Гx3 V x4) (Гx1 V Гx3 V x4 V Гx5) (x1 V Гx2 V Гx3 V Гx5) (x1 V x2 V Гx3 V x5) (x1 V x3 V x4 V Гx5) (x1 V Гx2 V x3 V Гx4 V x5)

5. Преобразование минимальных форм булевой функции

5.1 МДНФ

Факторизация:

f = x1x2Гx3x4Гx5 V Гx2Гx3Гx4x5 V Гx2x3Гx4Гx5 V Гx1Гx3x4x5 V Гx1x3x4Гx5 V Гx2x3x4x5 V x1x2x3x5 V Гx1Гx2        (Sq = 39)

f = x1x2Гx3x4Гx5 V Гx2 Гx4(Гx3x5 V x3Гx5) V Гx1x4(Гx3x5 V x3Гx5) V x3x5(Гx2x4V x1x2) V Гx1Гx2      (Sq = 33)

f = x1x2Гx3x4Гx5 V (Гx3x5 V x3Гx5)( Гx2 Гx4 V Гx1x4) V x3x5(Гx2x4 V x1x2) V Гx1Гx2      (Sq = 32)

Декомпонизация неуместна.

5.2 МКНФ

Факторизация:

f = (Гx1 V x2 V Гx4 ) (x2 V Гx4 V Гx5) (Гx1 V x2 V x3 V x5) (Гx2 V Гx3 V x4) (Гx1 V Гx3 V x4 V Гx5) (x1 V Гx2 V Гx3 V Гx5) (x1 V x2 V Гx3 V x5) (x1 V x3 V x4 V Гx5) (x1 V Гx2 V x3 V Гx4 V x5)    												(Sq = 43)

f = (x2 V Гx4 V Гx1Гx5) * (x1 V Гx3 V (Гx2 V Гx5 )( x2 V x5)) * (x4 V Гx5 V (Гx1 V Гx3)( x1 V x3)) * (Гx1 V x2 V x3 V x5) * (Гx2 V Гx3 V x4) * (x1 V Гx2 V x3 V Гx4 V x5) 		(Sq = 41)

f = (x2 V Гx4 V Гx1Гx5) * (x1 V Гx3 V Гx2x5 V x2Гx5) * (x4 V Гx5 V Гx1x3 V x1Гx3) * (Гx1 V x2 V x3 V x5) * (Гx2 V Гx3 V x4) * (x1 V Гx2 V x3 V Гx4 V x5)				(Sq = 39)

f = (x2 V Гx4 V Гx1Гx5) * (x1 V Гx3 V Гx2x5 V x2Гx5) * (x4 V Гx5 V Гx1x3 V x1Гx3) * (Гx2 V Гx3 V x4) * (x3 V x5 V (Гx1 V x2)(x1 V Гx2 V Гx4)) 					(Sq = 39)

Декомпонизация неуместна.

6. Синтез схем

7. Анализ комбинационных схем

По таблице истинности булевой функции выберем наборы аргументов (входных переменных), на которых функция принимает значения 1 и 0, например, 00000 и 10000, и определим реакцию построенных схем на эти наборы. Для этого на схеме отмечаются значения входных переменных и далее определяются значения выходных сигналов каждого из логических элементов с учетом функции, реализуемой им.

Последовательно продвигаясь по схеме от ее входов к выходу, получим значение выходного сигнала схемы. Сравнив его со значением булевой функции для выбранного набора аргументов по таблице истинности, можно утверждать, что, по крайней мере, для этого набора схема функционирует правильно.